滁州职业技术学院成人高等教育

毕 业 设 计

课　　题：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

设计时间：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

班　　级：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

学　　号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

姓　　名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

指导教师：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

完成日期：2013年 5月 10 日

指导老师：赵新华，(滁州职业技术学院机电工程系）联系电话：13855009363

课题一、货物的输送控制

[任务]	1．原始状态为停止；

2．按下启动按钮时,第一台皮带机作连续运行，运送货物；

3．当货物到达的第一台皮带机的尾部，压下行程开关时，第一台皮带机停止，第二台皮带机启动，继续运送货物；

4. 当货物到达的第二台皮带机的尾部，压下行程开关时，第二台皮带机停止，第三台皮带机启动，继续运送货物；

5.当货物到达的第一台皮带机的尾部，压下行程开关时，第三台皮带机停止，第一台皮带机启动，又开始运送货物；如此周而复始。

6.按下停止按钮，不论货物在什么位置，运行的皮带机停止。

[要求]	1.绘制符合上述要求的电路原理图、并绘制接线图；

2.熟悉各元器件的工作原理，对元器件进行合适的选择，并说明使用注意事项。

课题二、两台设备的自动启动和自动停止

[任务]	1．原始状态为停止；

2．按下启动按钮时,第一台电动机启动运行；

3．经过一段时间，第二台电动机自动启动运行；

4. 当按下停止按钮时，第二台电动机停止，经过一段时间第一台电动机自动停止。

5.当按下急停按钮时，两台电动机同时停止。

[要求]	1.绘制符合上述要求的电路原理图、并绘制接线图；

2.熟悉各元器件的工作原理，对元器件进行合适的选择，并说明使用注意事项。

课题三、大型设备的起停控制

[任务]某一台大型设备具体控制要求如下：

1. 启动时需要串电阻启动；

2．设备应有正、反两方向启动方式；

3．停止时采用反接串电阻制动，制动电阻和启动电阻共用；制动结束采用时间继电器控制。

[要求]	1.绘制符合上述要求的电路原理图、并绘制接线图；

2.熟悉各元器件的工作原理，对元器件进行合适的选择，并说明使用注意事项。

学生可以从上述三个课题中任意选择一个作为设计题目，并按照要求进行合理设计，参数自行设定，合理即可。

设计时间内容

本次设计分为三个阶段，计划在四个月内完成，各阶段的设计内容时间安排如下：

第一阶段:．(2013. 1. 20～213. 2. 28)

第二阶段: (2013. 3. 1～2013. 4. 10)

第三阶段: (2013.4. 10～2013. 5.10)