毕业设计任务书

指导老师： 张信群（滁州职业技术学院汽车工程系，教授）

联系电话：13855006622；电子邮箱：winston4380@yahoo.com.cn

一、题目：设计带式运输机的传动装置（一级减速器）

二、传动系统方案

传动系统简图

1－电动机；2－带传动；3－级圆柱齿轮减速器；4－联轴器；5－卷筒

三、原始数据

| 数 据 编 号 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | A10 | A11 | A12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 运输带工作拉力 F（N） | 1500 | 2200 | 2300 | 2500 | 2600 | 2800 | 3300 | 3500 | 2800 | 3000 | 2400 | 2700 |
| 运输带工作速度V（m/s） | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 1.6 | 1.25 | 0.8 | 1.1 | 1.2 |
| 卷筒直径 D（mm） | 220 | 240 | 300 | 400 | 200 | 350 | 350 | 400 | 500 | 250 | 350 | 250 |
| 数 据 编 号 | A13 | A14 | A15 | A16 | A17 | A18 | A19 | A20 | A21 | A22 | A23 | A24 |
| 运输带工作拉力 F（N） | 2800 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2300 | 2100 | 1900 | 2200 | 2000 |
| 运输带工作速度V（m/s） | 1.4 | 1.0 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 1.0 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 |
| 卷筒直径 D（mm） | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 450 | 450 |

四、工作条件

两班制，常温下连续单向运转。空载起动，工作载荷平稳，在室内工作，有粉尘，电压为380/220V的三相交流电源。输送带速度允许误差为±5％。减速器设计寿命为十年，大修期三年。在中等规模机械厂加工。

五、设计工作量：

1、减速器装配图一张（A0或A1）。

2、零件图1张～3张。

3、设计说明书1份。

六、设计内容和步骤

本次设计分为三个阶段，计划在四个月内完成，各阶段的设计内容和步骤如下：

第一阶段:  2013. 1.20～2013. 2. 28

1、设计准备工作

（1）熟悉任务书，明确设计的内容和要求；

（2）熟悉设计指导书，有关资料、图纸等。

2、总体设计

（1）确定传动方案；

（2）选择电动机；

（3）计算传动装置的总传动比，分配各级传动比；

（4）计算各轴的转速、功率和转速。

3、传动件的设计计算

（1）计算齿轮传动、带传动的主要参数和几何尺寸；

（2）计算各传动件上的作用力。

第二阶段:   2013. 3. 1～2013. 4. 10

4、装配图的绘制

（1）确定减速器的结构方案；

（2）绘制装配图草图，进行轴、轴上零件和轴承组合的结构设计；

（3）校核轴的强度；校核滚动轴承的寿命；

（4）减速器箱体结构设计以及箱体附件的设计；

（5）绘制装配图，标注尺寸，选择配合，编写零件序号和明细表；

（6）列出技术要求。

第三阶段:  2013. 4.10～2013. 5.10

5、零件工作图绘制

（1）绘制一张齿轮零件图；

（2）绘制一张低速轴零件图。

6、编写设计计算说明书

（1）编写设计计算说明书，包括所有的计算、设计过程、依据，并附必要的简图；

（2）写出设计总结，包括课题完成情况，以及个人收获体会。

说明：指导老师同意定稿方可提交书面毕业设计资料

指导学生名单：

| 201110019 | 余本初 | 男 | 13170002522 |
| --- | --- | --- | --- |
| 201110020 | 何金龙 | 男 | 15955058072 |
| 201110021 | 井礼奎 | 男 | 15955011839 |
| 201110024 | 刘涛 | 男 | 13695505690 |
| 201110027 | 杜良辰 | 男 | 13909607485 |
| 201110028 | 王成 | 男 | 15212012921 |
| 201110029 | 宋超仁 | 男 | 18225509255 |
| 201110030 | 叶飞 | 男 | 15212198053 |
| 201110033 | 刘东 | 男 | 13956299871 |
| 201110034 | 宁翔 | 男 | 14790097910 |
| 201110035 | 周勇 | 男 | 15212198052 |
| 201110036 | 林余好 | 男 | 15212198055 |
| 201110037 | 杨彤 | 男 | 13865826357 |
| 201110038 | 倪越 | 男 | 15855096839 |
| 201110039 | 马涛 | 男 | 15155044973 |
| 201110040 | 杨华影 | 女 | 15155043677 |
| 201110041 | 许叶挺 | 男 | 14790098829 |
| 201110042 | 晏世青 | 男 | 15222904607 |