滁洲职业技术学院

建筑力学与结构任务书

课题：现浇钢筋混凝土楼盖设计

部门：     土木工程系

班级：    2012级建筑工程技术

设计时间：   2013年11月

现浇钢筋混凝土楼盖设计

一、设计资料

1、结构形式

某多层工业厂房结构平面布置，楼盖采用现浇钢筋混凝土单向板肋形楼盖，试设计该单向板肋形楼盖的板、次梁。

楼盖结构平面布置图

2、楼面做法

楼面为20mm厚水泥砂浆面层，15mm厚石灰砂浆板底及梁侧抹灰。

3、荷载

永久荷载:包括梁、板及构造层自重。钢筋混凝土容重25 kN/m3，水泥砂浆容重20 kN/m3，石灰砂浆容重17kN/m3。

可变荷载:楼面均布活荷载标准值7.0 KN∕㎡。

- 材料选用

混凝土采用C25（fc=11.9N/mm2,ft=1.27N/mm2）；梁中纵筋采用HRB400级钢筋（fy=360N/mm2），板中配筋和梁中箍筋采用HRB335级钢筋采用（fy=300N/mm2）。

二、设计内容

1)结构布置

确定柱网尺寸，主次梁布置，构件截面尺寸，绘制楼盖平面结构布置图。

2)板的设计

按考虑塑性内力重分布的方法计算板的内力，计算板的正截面承载力，绘制板的配筋图。

3)次梁设计

按考虑塑性内力重分布的方法计算次梁的内力，计算次梁的正截面、斜截面承载力，绘制次梁的配筋图。

三、内容要求

1)计算书：要求计算过程完整、设计计算准确无误，书写工整规范。

2）合理运用构造措施；

四、课程设计成绩评定

课程设计按优、良、及格、不及格四级分别评定，单独记入成绩册，成绩由以下四个方面组成。

1)出勤情况

2)独立完成课程设计的能力。

3)计算书的完整性、准确性及工整程度。

构件配筋图表达的全面性，准确程度及构造措施的运用是否合理。

五、时间安排

2012建筑工程1、2班， 11周（11月11日 ～11月17日）

2012建筑工程3、4班， 12周（11月18日～11月24日）

2012建筑工程5、6班， 13周（11月25日～12月1日）

2012建筑工程7、8班， 14周（12月2日～12月8日）