技术学院新校区浴室改造编制说明

- 编制依据：

1、图纸依据：业主提供的施工方案。

2、定额依据：2000《全国统一建筑工程基础定额安徽省综合估价表》、1999《全国统一建筑工程基础定额安徽省装饰工程综合估价表》、2000《全国统一安装工程基础定额安徽省综合估价表》及其配套使用的费用定额，材料价格按照滁州工程造价信息2013年第6期信息价列入。取费按四类标准。

二、有关说明：

1、男生浴室衣柜室墙面及顶棚乳胶漆需铲除重新刷乳胶漆，其余部分只需在原墙面增加乳胶漆(乳胶漆采用立邦漆)。

2、浴室内增加一道隔墙需贴面砖与原墙面一致。

3、女生浴室入口处隔墙需拆除。

4、男女生浴室内需增设喷淋管(采用PPR管De20mm)水龙头(铜制Dg15)及喷淋头(普通型喷淋头DN15)。

5、浴室内需增设衣柜，衣柜型号尺寸由业主规定。

6、材料二次搬运费及垃圾外运费按照1000元包干。

7、浴室内地沟盖板暂按60元/m列入本次报价。

8、浴室内吸顶灯本次控制价暂按4个列入，决算时按实计算。

9、浴室衣柜采用三聚氰胺饰面板价格暂按50元/m2列入。

三、人工费调整按照57元/工日列入，税金按照3.539%列入。

四、总造价为:122464元。

最高限价：122464*(1-20%)=97971.2元。

安徽金瑞安工程咨询有限公司

2013-8-15