滁 州 职 业 技 术 学 院

《路基路面工程技术》课程设计

任务书

系     别：         土木工程

班    级：       2011级道桥

课     程:        路基路面工程技术

指导教师：    张伦超  张明明  梁冠军

实习时间：         2012年 5月

《路基路面工程技术》课程设计指导书

一、课程设计的性质和目的

1．课程设计的性质

路基路面课程设计是道桥专业的一个重要的实践性教学环节，对培养和提高学生的基本技能，启发学生对实际结构工作情况的认识和巩固所学的理论知识具有重要作用。通过课程设计，培养学生树立正确的设计思想和方法，增强独立运用理论知识，以及技术标准、设计规范，参考资料，分析问题和解决问题的能力，能用通顺的文字和准确的图表系统地完整表达设计成果。

2．课程设计的目的

本次课程设计题目为沥青路面结构设计，通过本次课程设计，主要应达到以下的目的：

1掌握沥青路面结构并找出各结构层的回弹模量；

2.计算路面厚度和层底弯拉应力；

3.绘制路面结构图并计算工程数量。

二、课程设计的题目

某地区高速公路，其中某段经调查路基为粉质中液限粘土，地下水位1.1m，路基填土高度0.5m。近期混合交通量为25350辆/日，交通组成和代表车型的技术参数分别如表1、表2所示，交通量年平均增长率8%。该路沿线可开采砂砾、碎石，并有石灰、水泥、粉煤灰、沥青供应。请设计合适的半刚性沥青路面结构。

表1  某路段混合交通组成

| 车型分类 | 一类车 | 二类车 | 三类车 | 四类车 | 五类车 | 六类车 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 代表车型 | 桑塔纳 | 五十铃 | 解放CA10B | 黄河JN150 | 黄河JN162 | 交通SH361 |
| 比重(%) | 24.57 | 42.30 | 22.04 | 9.01 | 1.89 | 0.18 |

表2  代表车型的技术参数

| 序 号 | 汽车 型号 | 总重 (KN) | 载重 (KN) | 前轴重 (KN) | 后轴重 (KN) | 后轴数 | 轮组数 | 轴距 (cm) | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桑塔纳 | 21 |  |  |  |  | 双 |  | 中国 |
| 2 | 五十铃 | 42 |  |  |  |  | 双 |  | 中国 |
| 3 | 解放CA10B | 80.25 | 40.00 | 19.40 | 60.85 | 1 | 双 |  | 中国 |
| 4 | 黄河JN150 | 150.60 | 82.60 | 49.00 | 101.60 | 1 | 双 |  | 中国 |
| 5 | 黄河JN162 | 174.50 | 100.00 | 59.50 | 115.00 | 1 | 双 |  | 中国 |
| 6 | 交通SH361 | 280.00 | 150.00 | 60.00 | 2×110.0 | 2 | 双 | 130 | 中国 |

三、设计依据

《公路沥青路面设计规范》(JTG D50-2006)

《路基路面工程》，栗振锋主编，2005.8

四、设计方法与设计内容

（1). 根据自然区划、路基土类型和地下水位高度，确定土基回弹模量值；

（2). 计算设计年限内一个车道的累积当量轴次和设计弯沉值；

（3). 根据设计资料，确定合适的面层类型(包括面层材料级配类型)；

（4). 拟定2种可能的路面结构组合与厚度方案，确定各结构层材料的计算参数；

（5). 根据《公路沥青路面设计规范》验算拟定的路面结构。

五、课时分配

| 序号 | 课程设计内容 | 课时分配 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 布置课程设计的任务及资料收集 | 6 |
| 2 | 选用合适的路面结构，确定设计参数 | 8 |
| 3 | 路面厚度、层底弯拉应力计算 | 12 |
| 4 | 绘制路面结构图，计算工程数量 | 8 |
| 5 | 整理计算书及绘制相关图表 | 6 |
| 合 计 |  | 40 |

六、课程设计要求

设计文本要求文图整洁，完成设计图表后，装订成册，所有图表格式应符合工程设计要求。

七、成绩评定

根据课程设计报告内容（占60%）和出勤等（占40%）成绩分为：

课程设计成绩根据平时考勤、设计成果质量按五级记分评定方法评定。

成绩评定标准：

1、优秀

完成了全部设计内容，符合有关技术和经济有求；设计过程中善于发现问题并解决问题，表现出较强的独立解决问题的能力；计算过程无误，图纸质量较好。

2、良好

完成了全部设计内容，符合有关技术和经济有求；设计过程中能够发现问题并解决问题，表现出一定的独立解决问题的能力；计算过程无误，图纸质量较好。

3、中

完成了全部设计内容，设计较为正确合理，基本符合有关技术和经济有求；计算说明书及图纸质量较好。

4、及格

完成了全部设计内容，设计基本正确合理，基本符合有关技术和经济有求；计算过程中有少许非原则性错误，图纸质量一般。

5、不及格

未完成全部设计内容，或设计不正确，或计算说明书及图纸质量很差。

实习成绩汇入学生档案，未记入成绩或成绩不合格者不予毕业。

八、时间安排：

2012年5月20日至6月2日