滁州职业技术学院2015技能大赛

电子产品设计与组装竞赛规程

一.竞赛目的

为了满足产业转型升级和结构调整对高素质技术技能人才的需要，进一步促进我院与行业企业的产教融合，推进教育教学改革，努力提高人才培养质量，更好地为地方经济建设和社会发展服务。

通过大赛，展现电子信息类学生良好的精神风貌和娴熟的职业技能，充分展示电子信息类专业改革发展的成果。大赛重在参与，同台竞技，共同提高。

二．参赛对象及要求

1.参赛对象：全院在校学生

2.参赛要求：学生完成电子电路的设计与制作

三.大赛形式及内容

1.大赛分为A组和B组；

2.A组竞赛形式：以单人或两人组合自行设计一定功能且具有实用性、创新性、新颖性的电子电路，并能够对所设计的电路的工作原理及功能进行简要说明。参赛学生在竞赛现场完成所设计电路功能调试及原理说明。

3.B组竞赛形式：三个一组，从给定的三个题目中任意选定一个题目，在完成电路原理图的设计后，在决赛时间现场进行电路组装与调试，并对说明电路功能和工作原理。

4.竞赛时间：最终决赛时间12月12日上午8:30~10:30

四.竞赛规则

A组竞赛的具体要求及规则是：

1.学生自由设计各种电子电路原理图（学生可以自由发挥，全院学生创新设计的实用电路都可以作为本次比赛的项目）,并利用PPT对原理图进行说明；

2.学生根据自己设计的电路原理图利用PROTEL等软件画出原理图，并转换成PCB图；

3.制作出PCB板（利用信息系电子创新实验室PCB制作设备完成），并组装本电路；

4.通电进行功能验证，同时老师对所设计的电路的工艺进行评分。

5.每组比赛时长为15分钟，5分钟陈述、10分钟进行产品调试。

B组竞赛的具体要求及规则是：

1.三人组队后进行选题后完成电路原理图的设计；

2.比赛现场在规定的2小时内进行电路组装与调试；

3.通电进行功能验证，同时老师对所设计的电路的工艺进行评分。

五．评分规则

信息系电子教研室将组织三位老师对参赛的作品的工艺、功能及创新性，以及学生对原理的说明进行评分，具体的评分细则见表1。

表1 评分规则表

| 一级指标 | 比例 | 二级指标 | 比例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 原理叙述 | 20% | 1.电路原理合理，电路设计简练 | 15% |
|  |  | 2.设计思路清晰，（B组不需要PPT） | 5% |
| 制作工艺 | 20% | 1.元件布局合理 | 10% |
|  |  | 2.电路焊接规范 | 10% |
| 电路功能 | 30% | 1.电路功能正确 | 20% |
|  |  | 2.各单元电路参数使用合理 | 10% |
| 电路的创新性与实用性 | 30% | 1.电路具有很强的创新性 | 10% |
|  |  | 2.电路设计使用较新的集成电路 | 5% |
|  |  | 3.电路具有很强的实用价值 | 15% |
| 总计 | 100.00% |  |  |

六．奖项设置

大赛每个项目根据报名队数设奖，一等奖占10%，二等奖占20%，三等奖占30%。

对获奖选手，参照学院有关规定给予奖励。

附：B组竞赛题目

题目一 自助红绿灯控制（3人一组）电路设计

设计要求：

本系统设计的是一数字控制电路，显示部分使用数码管。用中、小规模集成电路设计电路，并进行组装和调试；画出各单元电路图、整机框图和逻辑电路图。具体实现功能要求如下：

1.当行人要过马路时，需按下信号灯控制按钮，进入等待状态（可设等待时间为20秒），直到信号灯由红转绿，行人可通过；如不按按钮，信号灯一直为红，保持车辆通行状态。

2.在等待期间和行人通行的期间内（通行时间可设置为30秒），行人多次按下信号灯控制按钮，均无效；即第一个按下的请求通过有效，之后多次按下无效，直到再次进入行人禁止通行的状态。

题目二  实现智能定时控制器。

设计要求：

控制单元电路要求使用STC89C52单片机， 时钟显示单元电路要求使用4个数码管，声光提示、光控单元电路要求使用发光二极管、蜂鸣器。LED数码管、扬声器等的驱动单元电路要求使用三极管，电源为比赛提供的5V电源。在完成本设计及制作的硬件电路基础上，按功能要求实现软件编写。具体实现功能要求如下：
1. 基本功能
（1）时钟显示功能：要求时钟显示单元要用4个LED数码管组成，能够分别显示时钟和分钟时间；
（2）时钟设置校正功能：要求可以通过按键，正确设置、校正显示的时钟和分钟时间；
（3）秒灯闪烁功能：要求时钟显示单元的时钟和分钟之间的“：”符号用上下两个发光二极管，实现正确的秒钟闪烁功能（如显示15：30时，其中的“：”要有正确的秒钟闪烁功能）；
2. 拓展功能

（4）声光提示功能：在开机或重启后的10秒钟时间之内，扬声器每秒发出一次短促“滴”声，绿色指示灯灭，红色指示灯闪烁，提示为开机或重启状态；开机或重启10秒钟时间以后，扬声器 “滴”声停止，指示灯状态要求如下；
（5）光控功能：开机或重启10秒钟时间以后，若为白天（充足光照），红色指示灯灭，绿色指示灯正常亮度；若为夜晚（没有光照），红色指示灯灭，绿色指示灯亮，亮度约为正常亮度一半，处于节能状态；

题目三 12V/220V 80W车载逆变电源电路设计

设计要求：

试设计一电力电子DC/AC转换装置，驱动电路利用专用集成电路SG3525（或TL494）来实现；开关部分使用全控制型开关管，并进行组装和调试；画出各单元电路图、整机框图和逻辑电路图。具体实现功能要求如下：

1.实现DC12V到AC220V的转换，输出电流最大1A；

2.使用实验室的直流稳压电源的12V直流电，能驱动15W/220V的交流负载。