2011建筑工程专业

毕 业 设 计 任 务 书

土木工程系

二〇一三年十月

  - 设计目的

- 掌握和运用所学的建筑设计原理及建筑知识，培养学生独立作业能力，正确分析并解决问题能力，训练和提高绘图技巧、提高绘图质量。

- 重点培养结构设计能力，掌握砌体结构的结构布置、结构计算方法和建筑、结构施工图等全部过程，为即将来工作打下一定的基础。

  - 设计总要求

设计总要求：

符合现行规范要求，计算书应书写工整，计算准确，格式正确，图纸应符合建筑制图标准，图面整洁，布局合理，图纸尽量简捷明了，设计深度达施工图要求。

  - 设计题目

1、六层商品住宅楼：

  - 工程性质及规模

本工程为某房屋开发公司开发的安居工程，为六层住宅混合结构，总建筑面积约2000平方米。

  - 设计条件及有关原始资料

1)工程地点：某市某街路中段，拟建场地见下图

2)有关要求：

a、一梯两户，二个单元组合；

b、户型：三室两厅（或三室一厅）建筑面积约100~140平方米；三室一厅（或三室两厅）建筑面积约80~120平方米；

c、、主要居室应有良好的朝向，室内应有良好的通风，采光较好，设计恰当，卫生间、厨房应满足现代小康居住标准，层高为2.90m；

d、生活服务设施齐备，平台布局合理、新颖；

e、建筑造型别致，有新意，可采用坡屋顶；

f、每户一生活阳台，所有窗户采用塑钢窗，室内为木门；

2、某镇政府办公楼

1）工程性质和规模：

某县属镇政府拟建办公楼五层或局部六层，混合结构，总建筑面积2000平方米左右。

2）工程地点：

本省某县镇，拟建场地见下图

3）具体要求：

a、该镇政府办公楼功能齐全，布局合理；

b、建筑造型庄重大方，体现一种公正、廉洁、高效富有朝气的气息，并富有地方特色；

c、设有大、小会议室，分别容纳80人和20人；

d、活动室二个面积自定；

e、镇长室一个，副镇长室4个，书记室，阅览室，资料室，档案室等；

3、小学教学楼

1）工程性质及规模：

24个班小学教学楼，四层，砖混结构。总面积3000平方米。

2）工程地点：

某市区主干道北侧，拟建场地见下图

3）设计要求：

A、组成：普通教室16个、自然教室一个、音乐教室1个、图书室一个，教具广播传达、收发体育器材、行政办公区、教师办公室若干、楼梯两部每层男女厕所各式各样一个等。

B、要求：

a、教室自然采光，窗地面积比例1：4~~1：6；

b、楼梯间耐火等级不低于2级；

c、男厕所按40人设一大便蹲位，女厕所按25人设一蹲位，浴洗间设水池或水槽，水龙头按每80人1个，该校男女生

d、厕所设小浴洗间的地面和墙壁要做瓷砖或水磨石面层，墙裙高度1200mm。

e、教室走廊做高墙裙，用可清洗材料做面层；

f、建筑体型在满足使用功能的前提下，力求朴素大方，活泼开朗，充分反映青少年朝气蓬勃、欣欣向上性格特征，具有强烈的时代感；

g、教室间应有良好的朝向、通风，特别是音乐教室的位置慎重考虑；

h、总体布置要合理安排教学楼位置，组织好校内交通道路以及60米直跑道的场地；

四、设计原始地区资料

一）总平面图，见各题。

二）地质条件：

a、土质层1.0米厚疏松均匀杂填土；

b、地下水位在自然地面以下2米，地下水位无侵蚀作用，冰冻深度为200毫米，1.5以下承载力标准什为180KN/M2的粘性土；

c常年主导风向为东南风；

d、抗震设防烈度为6度

五、毕业设计任务

一）建筑方案部分（占15%）

要求：每个学生按所在能别作方案1 个，铅笔制图，注明设计意图，画出主要的平、立、剖面图（比例1：150）

在熟悉任务书、收集资料、参观同类建筑基础上作出，由指导教师评定成绩择优确定1~2个较为成熟的方案；

二）建设设计部分（占30%）

每人做出一套详细的建筑施工图，铅笔绘图或采用描图纸绘图，但必须留有底稿，否则以零分计。主要内容包括：

（1）总平面图，建筑设计说明

（2）平、立、剖面图（1：100）、屋顶平面图；

（3）施工详图若干；

三）结构计算（占20%）

完成下列内容：

- 楼梯设计；

- 梁板设计；

- 墙体设计；

- 雨篷或挑檐设计；

- 基础设计；

四）结构设计（占35%）

完成一套施工图，主要内容：

1、基础平面图及详图（1：100和1：20）；

2、各层结构布置图（1：100）*

3、现浇配筋详图

4、主要承重构件详图；

5、楼梯详图；

六、成绩评定：

1、出勤成绩（20%）

由指导教师及小组长考勤：三天不到者，此项成绩为零；

2、纪律成绩（20%）

绘图时要求相互研讨不影响第三者；不许随意出入影响他人绘图；不许扰乱绘图室秩序；违反上述规定者，按所记录情节给予相应的扣分。

3、图纸成绩（20%）

（1）抽查识图能力（10%）

由教师指导过程中随机抽查，避免只会抄绘而不会识图的局限。

（2）图面成绩（10%）

按此次作业要求，视其图面达到的程度而定，此项成绩由指导教师评定。

4、 毕业答辩成绩（40%）

能正确完整地回答老师提出的问题

六、毕业设计指导教师

1.2班：朱振东、林祖宏；3、4班：尢超、胡大维，；5、6班：黄展华、朱宝；7、8班：王先恕、余龙

9、10班：梁成燕、林秋怡

各班分组名单见附表

七、设计参考书及标准图集

1、《建筑设计资料集》；

2、《建筑制图标准》GB50105

3、《建筑结构制图标准》GB50105

4、《建筑结构荷载规范》GB50009

5、《建筑结构抗震设计规范》GB50011

6、《混凝土结构设计规范》GB50010

7、《砌体结构设计规范》GB50003

8、《简明建筑结构设计手册》

9、《建筑结构》                                    教    材

10、《地基基础》                                   教    材

11、《房屋建筑学》                                 教    材

八、设计时间及安排

设计时间：2013 .11.1－2013.12.1；答辩时间：2013.12.2－2013.12.3

各阶段参考时间如下：

方案设计           三天

建筑设计          一周

结构计算          一周半

结构设计          一周

毕业答辩          二天

个人打印人的三张附表

滁州职业技术学院高等教育

毕 业 设 计

题   目:

层    次：

专    业：

年(班)级：

学    号：

学    生：

指导教师：

完成日期：

滁州职业技术学院高等教育2014届毕业设计答辩记录表

| 姓名 |  |  | 班级 |  | 学号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计题 目 |  |  |  |  |  |  |
| 答辩成绩 |  |  |  |  |  |  |
| 答辩组成员（签字）： |  |  |  |  |  |  |
| 答辩记录： 记录人（签字）： 2013年 12 月 日 答辩小组组长（签字）： 2013年 12 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 附注： |  |  |  |  |  |  |

| 滁洲职业技术学院毕业设计（论文） |  |  | 答辩 |  |  | 成绩评定书 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 审阅 |  |  |  |  |
| 班级： | 学 生 姓 名 |  |  | 学号 |  |  |  |
| 毕业设计课题名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 毕业论文名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计（论文）说明书共 | 页 | 设计图纸 |  |  |  |  | 张 |
| 设计（论文）答辩审阅时间： | 2013年12月2日 |  |  |  |  |  |  |
| 指 导 老 师 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成 绩 |  |  |  |  |  |  |  |
| 答辩评定小组签名： |  |  |  |  |  |  |  |
| 滁洲职业技术学院 2013年12月2日 |  |  |  |  |  |  |  |