滁州职业技术学院

《土力学与基础工程》课程设计任务书

班级：2012级道桥1、2班

重力式桥墩刚性扩大基础设计

一、设计资料

1. 某一级公路桥梁，上部结构为35 m预应力钢筋混凝土简支梁(计算跨径l=33.98 m)，桥面宽度为净10(三车道)+2×1.5 m，弧形滑动支座，摩擦系数μ=0.2。

2. 设计荷载：公路-Ⅰ级，人群荷载3. 5 kN/m2。

3. 桥址处河流最高水位为116.66 m，最低水位为112.8 m，通航水位为115.33 m。

4. 横向基本风压W0=0.83 kN/m2。

5. 材料：墩帽混凝土30#，容重γ=25 kN/m3；墩身混凝土20#，容重γ=24 kN/m3。

- 每跨上部结构自重6000 kN(中心荷载)。

7. 地基情况及土的物理力学性质指标，见表1。

表1 地基土层分布及计算指标

| 名 称 | 厚度/m | 容重/kN/m3 | 孔隙比 | 含水量/% | 液限/% | 塑限/% | 压缩模量/MPa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 黏 土 | 6.0 | 20.2 | 0.651 | 22.0 | 34.3 | 16.1 | 16.5 |
| 亚黏土 | 3.0 | 18.3 | 0.978 | 33.1 | 36.0 | 19.8 | 7.5 |
| 强风化岩 | 6.0 | 22.5 | — | — | — | — | 35 |

8. 冲刷线：最大冲刷线和一般冲刷线就是现有的地面线，标高为112.00 m。

9. 桥墩形式和尺寸示意图，见图1。

二、提交成果

⒈设计计算说明书；

⒉基础剖面图图；

三、考核标准

（1）优秀：完成设计任务书规定的全部内容，设计思路明确，图面布置恰当，绘图表达符合要求，

（2）良好：完成设计任务书规定的全部内容，设计思路明确，绘图表达基本符合要求，

（3）中等：设计思路明确，图面不够规整。

（4）及格：完成设计基本的要求。

（5）不及格：没有完成设计基本的要求和图面表达，应令其重新熟悉设计任务书，补做课程设计。

四、指导教师安排

|  |  | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上午 | 第12节 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 第34节 |  |  |  |  |  |  |  |
| 下午 | 第56节 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 第78节 |  |  |  |  |  |  |  |