滁 州 职 业 技 术 学 院

结构设计原理课程设计任务书

课题：钢筋混凝土简支T形梁桥一片主梁设计

班级：2012级道桥1、2班

部门：土木工程系

专业：道路与桥梁工程施工技术

设计时间：2013年10月

2013年10月17日

结构设计原理课程设计任务书

一、设计题目

钢筋混凝土简支T形梁桥一片主梁设计。

二、设计目的

1. 可以使学生了解钢筋混凝土简支梁设计的一般程序和内容；

2．掌握荷载汇集方法、传递途径及计算简图；

3．掌握现浇钢筋混凝土梁配筋图的绘制方法。

三、设计资料

⒈某公路钢筋混凝土简支梁桥主梁结构尺寸。

标准跨径：20.00m；

计算跨径：19.50m；

主梁全长：19.96m；

梁的截面尺寸如右图（单位mm）：

⒉计算内力

- 跨中截面计算弯矩(标准值)

结构重力弯矩：M1/2恒＝200+学号后三位尾数（kNm）

汽车荷载弯矩：M1/2汽＝300+学号后三位尾数（kNm）（已计入汽车冲击系数）。

人群荷载弯矩：M1/2人＝70kNm；

- 1/4跨截面计算弯矩（设计值）

Md,1/4＝1867kNm；（已考虑荷载安全系数）

支点截面弯矩

Md0=0，

- 支点截面计算剪力(标准值)

结构重力剪力：V恒＝100+学号后三位尾数（kN）

汽车荷载剪力：V汽＝100+学号后三位尾数（kN）（已计入汽车冲击系数）。

人群荷载剪力：V人＝20kN；

- 跨中截面计算剪力（设计值）

Vjm＝60kN；（已考虑荷载安全系数）

主梁使用阶段处于一般大气条件的环境中。结构安全等级为二级。汽车冲击系数1+μ＝1.292。

⒊材料

- 主筋用HRB335级钢筋

fsd＝280N/mm2；fsk＝335N/mm2；Es＝2.0×105N/mm2。

- 箍筋用R235级钢筋

fsd＝195N/mm2；fsk＝235N/mm2；Es＝2.1×105N/mm2。

采用焊接平面钢筋骨架

- 混凝土为30号

fcd＝13.8N/mm2；fck＝20.1N/mm2；ftd＝1.39N/mm2；

ftk＝2.01N/mm2；Ec＝3.00×104N/mm2。

四、设计要求

⒈进行T形梁正截面设计计算；

⒉进行T形梁斜截面设计计算；

⒊计算书要程序分明，文字通顺，书写工整，引出资料来源；

⒋图面整洁、紧凑，符合工程制图要求。

五、提交成果

⒈设计计算说明书；

⒉T形梁配筋图；

六、考核标准

（1）优秀：完成设计任务书规定的全部内容，设计思路明确，图面布置恰当，绘图表达符合要求，

（2）良好：完成设计任务书规定的全部内容，设计思路明确，绘图表达基本符合要求，

（3）中等：设计思路明确，图面不够规整。

（4）及格：完成设计基本的要求。

（5）不及格：没有完成设计基本的要求和图面表达，应令其重新熟悉设计任务书，补做课程设计。

七、指导教师安排

|  |  | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上午 | 第12节 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 第34节 |  |  |  |  |  |  |  |
| 下午 | 第56节 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 第78节 |  |  |  |  |  |  |  |

八、学生分组

各班学号尾数是01~20的同学梁高取h=1300mm，尾数是21~40号同学梁高取h=1400mm，41号以后的同学梁高取h=1500mm。